# تکلیف سوم درس ریز پردازنده و زبان اسمبلی

آریا بنائی زاده 9431029

; Put letters ascii code in registers

LDI r16, 0X42; B

LDI r15, 0X41; A

LDI r14, 0X4E; N

LDI r13, 0X45; E

LDI r12, 0X49; I

; Wait for completion of previous write

sbic EECR, EEWE

rjmp EEPROM_write

; Set up address (r18:r17) in address register

out EEARH, r18

out EEARL, r17

; Write data “B”

out EEDR, r16

;move to next address and Write A

inc r17

out EEARL, r17

out EEDR, r15

;move to next address and write N

inc r17

out EEARL, r17

out EEDR, r14

;move to next address and write A

inc r17

out EEARL, r17

out EEDR, r15

;move to next address and write E

inc r17

out EEARL, r17

out EEDR, r13

;move to next address and write I

inc r17

out EEARL, r17

out EEDR, r12

; Write logical one to EEMWE

sbi EECR, EEMWE

; Start eeprom write by setting EEWE

sbi EECR, EEWE

ret

حل: خانه 0x100 در واقع میشود خانه 256 ام حافظه پس EEARH یک و EEARL صفر میشود

EEPROM_read:

Ldi r17, 0x001

Ldi r16, 0x000

; Wait for completion of previous write

sbic EECR, EEWE

rjmp EEPROM_read

out EEARH, r17

out EEARL, r16

; Start eeprom read by writing EERE

sbi EECR, EERE

; Read data from data register

in r10, EEDR

; Swap Nibbles

Swap r10

; set bit 4

sbr r10,16

;T store

Bst r10,5

ret

الف)

Brtc 2

Std Z+0x05,r0

Ret

ب)

Lsl r0

Add r0,r0

Push r0

Push r0

ج) 0x302

برای مرتب کردن از bubble sort  استفاده میکنیم این الگوریتم با مقایسه دو به دوی دو عدد پشت سر هم آرایه را مرتب می کند.

کد زبان c این الگوریتم به صورت زیر است:

void bubbleSort(int arr[], int n)

{

int i, j;

for (i = 0; i < n-1; i++)

for (j = 0; j < n-i-1; j++)

if (arr[j] > arr[j+1])

swap(&arr[j], &arr[j+1]);

}

برای نوشتن کد به زبان اسمبلی ابتدا آدرس های low و high آرایه را در ZLوZH ذخیره میکنیم و دو رجیستر (یکی برای شماره عدد مورد مقایسه و دیگری برای تعداد دفعات عمل مقایسه دو به دو) را با عدد 100 لود میکنیم و شروع به آوردن اعداد از Z به رجیستر میکنیم و اعداد را باهم مقایسه میکنیم اگر عدد ها در جای درست نبودند باید جایشان را عوض کنیم و دوباره در حافظه ذخیره کنیم( سابروتین swap این کار را انجام میدهد)

.def i = r15 ; first loop index

.def j = r14 ; second loop index

bubbleSort:

ldi ZH, high(ARRAY << 1) ; z high definition

ldi ZL, low(ARRAY << 1) ; z low definition

Ldi secondCounter, 100

firstLoop:

Ldi j, 100

secondLoop:

;load in register for comparing

lpm R17,Z+

lpm R18,Z

mov r22,ZL

cp r17,r18 ; compare 2 consecutive numbers

brlt swapNumbers ; branch to swap function

dec i ; decrement i

brne secondLoop; loop

dec j; decrement j

brne firstLoop

rjmp bubbleSort

swapNumbers:

mov r21,r18

mov r0,r17

spm		;	store in program memory

mov ZL,R22

mov R0,R21

spm		;	store in program memory

ret